| GMYO BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ GMBT 261 SAYISAL MANTIK 1.ARASINAVI ADI: SOYADI: | 04.11.2009 |
| --- | --- |

SORULAR

- Aşağıda verilen lojik ifadelerle ilgili işlemleri yapınız.(20p)

| - 47 = (……..)2 | - 1011010011 = (……….) |
| --- | --- |
| - 10111–01101=? | - 1011011110101110 = (……….)8= (……)16 |

- Aşağıda verilen ifadeleri Boole Cebri kullanarak sadeleştiriniz(20p)

  - b.

- Verilen doğruluk tablosundan

| - X fonksiyonunu sadeleştirme yapmadan tablodan çıkartınız.(5p) - Karnaugh haritasına yerleştirip sadeleştiriniz.(15p) - Çıkan sonuca göre devreyi çiziniz.(10p) | A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Aşağıdaki devrede girişlere göre X çıkışını SOP formunda  yazınız. .(30p)

Öğr.Gör. Fatih TAMER Başarılar, süre 40 dk

CEVAPLAR

  - kırmızı ile gösterilen 0 yan taraftan bir borç alır ve 10 yani 2 olur. 1 çıkarınca alta 1 kalacaktır.

yanda ise 0 kalacaktır. (onluk düşünülürse 23-13=10)

  - 8 liğe dönüştürürken 3’lü grup yapılır.

16 lığa dönüştürürken 4’lü grup yapılır.

  - Yandaki gruplandırmalara göre  olur.

- Devredeki A ve B girişleri vedeğil kapısından sonra C ile tekrar ve değil işlemine tabi oluyor. Diğer kapıdan ise C ve D nin vedeğil işlemine tabi tutulmuş hali gelecek. Çıkışta da veya değil işlemi yapılması gerekiyor.

De Morgan kuralını uygularsak